script

[Apresentação dos membros do grupo]

Indicação das funções da aviônica

- Exigido pela competição:

LASC - Obtenção da aceleração, rotação e altitude, acionamento do paraquedas e ignição, comunicação em tempo real com equipamento em solo, sistemas de backup, armazenamento de dados e sistemas de proteção (safety jumpers).

- Separação das placas: [Inserir diagrama no slide]

Proteção dos equipamentos por uma vedação providenciada pelo subsistema da estrutura, porém sistema de recuperação e barômetro precisam continuar do lado de fora.

Por conta disso o sistema principal fica do lado de dentro, contendo a bateria e placas de alimentação, computador de bordo, telemetria e telecomunicação, enquanto uma placa externa com uma versão reduzida do sistema com o acionamento do paraquedas e barômetro. O experimento será colocado na placa do computador de bordo.

Além dessas existem as placas em solo da bancada estática e ignição, a qual também será utilizada para a receptação de dados.

- Componentes nas placas: [Inserir especificações de cada componente (ex: pressão máx., tensão de alimentação, corrente de alimentação…) e comparar com o exigido pela LASC]

telemetria mpu 9250 giroscópio obtém dados de aceleração i2c, max6675 sensor responsável por ler a temperatura do motor com alta precisão

lm2596 buck Regula a tensão da bateria que variará de entre os 11,6V para uma saída estável de 5V ou 3V3.

placa externa por causa do sistema de vedação será necessário hc 05 para acessar a placa externa com o barômetro para adquirir a altura,

hc 05 é um módulo de comunicação,

bmp 280 coleta os dados do meio ambiente

lm393  detecta a presença do paraquedas por infravermelho

Lora - comunicação por radiofrequência a até 3km à 433MHz.

experimento científico, escolhido consiste em mensurar a luminosidade de 2 led através de um sensor de luz que cada led será conectado a um diferente tipo de bateria em razão de gravar os dados adquiridos do micro sd e comparar a performance das 2 baterias, durante o tempo de voo, as baterias são constituídas por ion de lítio e zinco ar

ignição

- Esquemáticos: [Inserir os esquemáticos de 2020 do drive, explicá-los e indicar as alterações]

- Produção das Placas:

São atribuídos footprints para cada componente e organizadas as ligações pelo editor de PCB do kicad, tendo em mente as dimensões máximas das placas com um certo excesso planejado.

Com as trilhas desenhadas no programa, o circuito é impresso em papel fotográfico de única camada plástica, que é impressa na camada de cobre da placa de fenolite com o auxílio de um ferro de passar. As placas são corroídas no percloreto de ferro e verificado se ajustes são necessários (podem requerer que sejam concertadas com estanho ou completamente refeitas).

Obs: Neste ponto as placas já foram cortadas no formato final (circular) de acordo com as marcações indicadas.

Por fim, as placas são furadas e os componentes instalados nos locais apropriados.

[Obs: Inserir imagens ilustrativas das etapas indicadas/]

- Testes:

São criados programas para testes individuais dos componentes e criadas contramedidas nos códigos para eventuais condições e falhas durante o vôo.

Depois de verificado o funcionamento individual deles, eles são testados em conjunto e os programas individuais ajustados como funções de um código mais complexo, para só então os componentes serem instalados e testados em placa de forma prévia ao lançamento real, imitando eletronicamente as situações experienciadas durante o evento.

[Inserir fluxograma de teste em loop do BMP280]